2002/12/17		이강주

PLC 편집기 개선 사항

1. Symbol file loading 시간 개선(1초 이내)

2. OnDraw 시간 단축 -> 현재 화면의 rung 개수 만큼만 drawRung  함수 실행하고 빠져나옴

-> 새파일 또는 맨 마지막에 새 rung 추가시 문제점 수정(12/20)

3. HX Ladder View할 때(Monitoring)는 calcRungstep() 수행하지 않도록 막음.(paint 시 그리는 속도 개선)

4. loading 할 때 function 관련 정보를 위한 ini file 의 fname 을 m_cCfgCmdFname[] 모듈 변수를 추가하여 매번 function 의 name 이름을 얻어오는 회수를 줄임.

2002/12/26

5. 2 번항에서 F9로 새로운 rung이 추가되어 이 렁으로 커서를 내리면 NULL 이 되어 화면이 나타나지 않음. (FPLCCELL.cpp)

-> 이때는 처음부터 찾아서 그리도록 수정함.

6.  새렁을 추가한 경우 맨 마지막으로(end key) 커서를 옮기고 싶을 때

마우스로 click 해야만 되는 문제 수정함.  -> 총 line 수를 증가시켜줌.

(아래 화살표로도 가능하도록 함수(getNewCellPos()) 추가함)

*** ladder 길이가 6000 step 이상 될 때 LADDER loading 시간이 길다. (function 수가 많은 경우 오래걸리는 것 같음)

7. Function loading 할 때 시간 단축 (10~ 20%)

struct FuncCommandCode{  } 에 label을 추가하여, loading 시 매번 func의 label을 찾는 방법을 없애고 function list 등록할 때 한번씩 찾아서 넣어놓도록 수정함.

PLC 편집기 V2.5 2003/03/20 버전

8. PLC ladder monitoring 화면에서 일부 function 표시 중 CPU 사용율이 100% 까지 올라간다. -> 개선

- 접점이 계속해서 변하는 부분을 표시 할때는 CPU 사용율이 거의 100% 까지 올라간다. -> 일부 보완

9. Ladder 보기 옵션 선택 기능 추가함(F3)

PLC 편집기 V2.6 2004/04/13 버전

10. list find 기능 수정 (속도개선)

m_opList 추가 (PLC Api0)

11. Win2000에서 mousewheel  처리 (fplcview.cpp)

<시스템 매크로 변수 Read/Write 기능 명령어 설명>

작성일 : 2005.5.26.

PLC 편집기 V2.7 20050525 버전

//------------------------------------------------------------------------------

// MACRO 변수의 번호 (REGISTER )

//------------------------------------------------------------------------------

- 비저장형 매크로 변수 : #100 ~ #199

- 저장형 매크로 변수 : #200 ~ #699

- PA 파라미터 맵핑 매크로 변수 : #1000 ~ #2999

- PI 파라미터 맵핑 매크로 변수 : #3000 ~ #3999

- SV map 맵핑 매크로 변수 : #4000 ~ #5999

- SN map 맵핑 매크로 변수 : #6000 ~ #6999

- PU 파라미터 맵핑 매크로 변수 : #9000 ~ #10999

- PM 파라미터 맵핑 매크로 변수 : #20000 ~ #29999

- RDREG : 시스템 매크로 변수의 값을 원하는 개수 만큼 얻어와 (*1000)을 하여 정수형으로 바꾼 후 OP3 에 저장합니다.

  - OP1 = 시스템 매크로 번호 (정수값 지령 혹은 어드레스 참조)

  - OP2 = 매크로 개수 (0 ~ 31개 까지만 처리)

  - OP3 = 저장할 시작 어드레스

- WRREG : 오퍼랜드1의 값을 오퍼랜드2에 해당되는 시스템 매크로 변수의 값으로 설정합니다.

  - OP1 = 정수값 혹은 어드레스 번호

  - OP2 = 시스템 매크로 번호

- 적용되지 않는 매크로 번호

  - G map 115 번지 0 ~ 31 bit : #7000 ~ 7031

  - G map 115 번지 ~ 119 번지 : #7032 ~ 7035

  - F map 105 번지 0 ~ 31 bit :  #7500 ~ 7531

  - F map 105 번지 ~ 109 번지 : #7532 ~ 7535

1) Turbohx1.FUN의 수정 된 내용.

1   0   0   0   0   0   END1                제1레벨 프로그램 종료

2   0   0   0   0   0   END2                제2레벨 프로그램 종료

8   3   1   0   0   0   ANDMV   AAR         논리곱 전송

12  2   2   1   0   0   TMRA    RA          타이머처리

14  2   4   1   0   0   DCNV    RR	    데이터변환

26  4   5   1   0   0   ROTB    ARRR        바이너리 회전제어

28  3   1   0   0   0   ORMV    AAR         논리합 전송

34  4   2   1   0   0   DSCHB   RRRR        바이너리 데이터 서치

35  4   3   1   0   0   XMOVB   RRRR        바이너리 인덱스수식 데이터 전송

36  3   2   1   0   0   ADDB    AAR         바이너리 가산

37  3   2   1   0   0   SUBB    AAR         바이너리 감산

38  3   2   1   0   0   MULB    AAR         바이너리 승산

39  3   2   1   0   0   DIVB    AAR         바이너리 제산

41  3   1   0   0   0   RDREG   ANR         Read Macro Var. : Reg, cnt, Start Addr

42  2   1   0   0   0   WRREG   RN          Write Macro Var. : Addr, Reg

47  2   1   0   0   0   MOVB    AR          바이너리 데이타 전송

55  2   4   1   0   0   CTRA    RA          카운터처리

56  2   1   1   0   0   COINA   AA          일치판정

65  1   1   0   0   0   CALL    R           서브루틴콜

68  1   1   0   0   0   JMPB    R           JUMP

69  1   0   0   0   0   LBL     R           LABEL

71  1   0   0   0   0   SP      R           서브루틴시작

72  0   0   0   0   0   SPE                 서브루틴끝

74  1   1   1   1   0   INV     R           INVERSE A BIT(오퍼랜드 비트형)

75  2   1   1   0   0   EQU     AA          EQUAL

76  2   1   1   0   0   GT      AA          GREATER THEN

77  2   1   1   0   0   LT      AA          LESS THEN

78  2   1   1   0   0   SFR     AA          SHIFT RIGHT

79  2   1   1   0   0   SFL     AA          SHIFT LEFT

2) Turbohx1.INI에서 추가 된 내용

[Function41]

Input=ACT

Operand1=X,Y,R,G,F,D,T,C

Operand1Range=100,30000

Operand2=R,G,D,T,C

Operand2Range=0,32

Operand3=Y,R,G,D,T,C

[Function42]

Input=ACT

Operand1=X,Y,R,G,F,D,T,C

Operand1Range=-2147483648,2147483647

Operand2=Y,R,G,D,T,C

Operand2Range=100,30000

## 6.28) RDREG( SUB 41 : 시스템 매크로변수의 값 읽어오기 )

[ 명령어:  SUB 41   RDREG]

(기능)

오퍼랜드1의 값에 해당되는 시스템 매크로 변수의 값을 오퍼랜드2의 개수 만큼 읽어온 후 각 값에 1000을 곱한 후 정수형으로 바꾸어서 오퍼랜드3의 어드레스를 시작으로 입력합니다.

(형식)

| RDREG OP1 OP2 OP3 |  |
| --- | --- |
| OP1 | 시스템 매크로 번호 설정 오퍼랜드 |
| OP2 | 연속하여 읽어올 매크로 개수 (0 ~ 31개까지만 처리) |
| OP3 | 출력 데이터 시작 어드레스 |

(사용가능 어드레스)

| 오퍼랜드 | 어드레스 ( O : 사용가능 X : 사용불가 ) |  |  |  |  |  |  |  | 정수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | R | G | F | D | T | C | INT |
| OP1 | O | O | O | O | O | O | X | O | O |
| OP2 | X | X | X | X | X | X | X | X | O |
| OP3 | X | O | O | O | X | O | X | O | X |

(래더)

RDREG

(SUB41)

OP1

ACT

OP2

OP3

(설명)

- 제어조건

  - 실행지령 : ACT

ACT=0 : RDREG 명령어를 실행하지 않습니다.

ACT=1 : RDREG 명령어를 실행합니다.

- 제1오퍼랜드(OP1) : 시스템 매크로 번호 설정 오퍼랜드

시스템 매크로 번호를 설정합니다. 직접 매크로 변수 번호를 정수로 입력하거나 또는 어드레스를 참조할 수 있습니다.

- 제2오퍼랜드(OP2) : 연속하여 읽어올 매크로 개수

제1오퍼랜드의 데이터를 시작으로 몇 개의 데이터를 연속해서 읽어올 것인지를 설정합니다. (주의) 이 값이 0 인 경우와 32 이상을 설정한 경우에는 기본적으로 오퍼랜드 1에 해당되는 1개의 데이터만을 읽어옵니다.

- 제3오퍼랜드(OP3) : 출력 데이터 시작 어드레스

제1오퍼랜드의 데이터를 저장하는 시작 어드레스입니다.

## 6.29) WRREG( SUB 42 : 시스템 매크로변수에 값 쓰기 )

[ 명령어:  SUB 42   WRREG ]

(기능)

오퍼랜드1의 값을 오퍼랜드2에 해당되는 시스템 매크로 변수의 값으로 설정합니다.

(형식)

| WRREG OP1 OP2 |  |
| --- | --- |
| OP1 | 입력 데이터 오퍼랜드 |
| OP2 | 출력 데이터 시스템 매크로 변수 번호 |

(사용가능 어드레스)

| 오퍼랜드 | 어드레스 ( O : 사용가능 X : 사용불가 ) |  |  |  |  |  |  |  | 정수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | R | G | F | D | T | C | INT |
| OP1 | O | O | O | O | O | O | X | O | O |
| OP2 | X | X | X | X | X | X | X | X | O |

(래더)

WRREG

(SUB 42)

OP1

ACT

OP2

(설명)

- 제어조건

  - 실행지령 : ACT

ACT=0 : WRREG 명령어를 실행하지 않습니다.

ACT=1 : WRREG 명령어를 실행합니다.

- 제1오퍼랜드(OP1) : 입력 데이터 오퍼랜드

전송되어질 데이터를 지정합니다. (정수형, um 단위)

- 제2오퍼랜드(OP2) : 출력 데이터 어드레스

제 1 오퍼랜드에 해당되는 값을 1000으로 나누어 이 값을 실수형으로 바꾸어서  시스템 매크로 변수에 대입합니다.